1. Розробка алгоритму роботи та програми для контролера акумулятора

Розробка алгоритму роботи прошивки тюнера є важливим кроком для розуміння принципів роботи пристрою, який розробляється. Блок схема алгоритму зображена на рисунку 1.

Алгоритм роботи прошивки контролер акумулятора

- Ініціалізація усіх змінних та констант які будуть потрібні для роботи програми.

- Ініціалізація дисплею.

- Підключення необхідних бібліотек.

- Ініціалізація пінів Arduino.

- Активація внутрішніх переривань мікроконтролера для формування потрібних затримок і використання таймера-лічильника.

- Розробка логіки для датчика температури.

- Розробка логіки для основної роботи контролера акумулятора: розрахунок та індикація заряду, попередження про низький заряд.

- Розробка логіки для детектування газу і оповіщення про це.

Програма для забезпечення роботи контролера акумулятора згідно алгоритму наведеного на рисунку 2 наведена нижче. Дана програма може коригуватися в залежності від використання пристрою для якого буде застосовуватися контролер акумулятора.

Рисунок 1 – Блок схема алгоритму роботи контролера акумулятора

Рисунок 2 – Скрін з середовища розробки FL Prog

Код програми:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x27, 16, 2);

int _dispTempLength1=0;

boolean _isNeedClearDisp1;

bool _FreeLog2_IArr[2];

bool _FreeLog2_Q1_StArr[] = {1, 0};

bool _FreeLog2_Q2_StArr[] = {0, 0};

bool _FreeLog2_Q3_StArr[] = {0, 1};

int _disp5oldLength = 0;

int _disp2oldLength = 0;

bool _FreeLog2_Q1 = 0;

bool _FreeLog2_Q2 = 0;

bool _FreeLog2_Q3 = 0;

int _disp1oldLength = 0;

int _disp3oldLength = 0;

int _disp4oldLength = 0;

void setup()

{

pinMode(2, OUTPUT);

digitalWrite(2, 0);

pinMode(3, OUTPUT);

digitalWrite(3, 0);

pinMode(4, OUTPUT);

digitalWrite(4, 0);

pinMode(9, OUTPUT);

digitalWrite(9, 0);

Wire.begin();

delay(10);

_lcd1.init();

_lcd1.backlight();

}

void loop()

{

if (_isNeedClearDisp1)

{

_lcd1.clear();

_isNeedClearDisp1= 0;

}

//Плата:1

_FreeLog2_IArr[0] = ((analogRead (2))) > (767);

_FreeLog2_IArr[1] = ((analogRead (2))) < (307);

_FreeLog2_Q1 = _checkFreeLogicBlockOutput(_FreeLog2_IArr, 2, _FreeLog2_Q1_StArr, 2);

_FreeLog2_Q2 = _checkFreeLogicBlockOutput(_FreeLog2_IArr, 2, _FreeLog2_Q2_StArr, 2);

_FreeLog2_Q3 = _checkFreeLogicBlockOutput(_FreeLog2_IArr, 2, _FreeLog2_Q3_StArr, 2);

digitalWrite(4, _FreeLog2_Q3);

digitalWrite(3, _FreeLog2_Q2);

digitalWrite(2, _FreeLog2_Q1);

digitalWrite(9, ((analogRead (2))) < (102));

if (((analogRead (2))) < (102))

{

_dispTempLength1 = (String("NEEDED CHARGING")).length();

if (_disp1oldLength > _dispTempLength1)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

}

_disp1oldLength = _dispTempLength1;

_lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 0);

_lcd1.print(String("NEEDED CHARGING"));

}

else

{

if (_disp1oldLength > 0)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

_disp1oldLength = 0;

}

}

if (!(((analogRead (2))) < (102)))

{

_dispTempLength1 = ((((((String("Power: ")) + ((String((int(((analogRead (2)))*(0.09775))), DEC))))) + (String(" %"))))).length();

if (_disp5oldLength > _dispTempLength1)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

}

_disp5oldLength = _dispTempLength1;

_lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 0);

_lcd1.print((((((String("Power: ")) + ((String((int(((analogRead (2)))*(0.09775))), DEC))))) + (String(" %")))));

}

else

{

if (_disp5oldLength > 0)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

_disp5oldLength = 0;

}

}

digitalWrite(9, ((analogRead (0))) > (175));

if (((analogRead (0))) > (175))

{

_dispTempLength1 = (String("WARNING")).length();

if (_disp4oldLength > _dispTempLength1)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

}

_disp4oldLength = _dispTempLength1;

_lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 1);

_lcd1.print(String("WARNING"));

}

else

{

if (_disp4oldLength > 0)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

_disp4oldLength = 0;

}

}

if (!(((analogRead (0))) > (175)))

{

_dispTempLength1 = (String("Temp.=         C")).length();

if (_disp3oldLength > _dispTempLength1)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

}

_disp3oldLength = _dispTempLength1;

_lcd1.setCursor(0, 1);

_lcd1.print(String("Temp.=         C"));

}

else

{

if (_disp3oldLength > 0)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

_disp3oldLength = 0;

}

}

if (!(((analogRead (0))) > (175)))

{

_dispTempLength1 = (((_floatToStringWitRaz((((((analogRead (1)))-(20.00))*(3.04))*(0.161))-(40.00),2)))).length();

if (_disp2oldLength > _dispTempLength1)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

}

_disp2oldLength = _dispTempLength1;

_lcd1.setCursor(7, 1);

_lcd1.print(((_floatToStringWitRaz((((((analogRead (1)))-(20.00))*(3.04))*(0.161))-(40.00),2))));

}

else

{

if (_disp2oldLength > 0)

{

_isNeedClearDisp1 = 1;

_disp2oldLength = 0;

}

}

}

String  _floatToStringWitRaz(float value, int raz)

{

return String(value,raz);

}

bool _checkFreeLogicBlockOutput(bool inArray[], int inArraySize, bool stArray[], int stArraySize)

{

int inIndex = 0;

bool result = 1;

for (int i = 0; i < stArraySize; i = i + 1)

{

if (!(inArray[inIndex] == stArray[i]))

{

result = 0;

}

inIndex ++;

if (inIndex == inArraySize)

{

if (result)

{

return 1;

}

else

{

result = 1;

}

inIndex = 0;

}

}

return 0;

}

Рисунок 3 – Скрін успішної компіляції прошивки мікроконтролера

2. Складання схеми у симуляторі та перевірка роботи контролера акумулятора

Симуляція роботи і візуальне зображення контролера акумулятора буде виконуватися в Tinkercad. Для сумісності між реальним та віртуальним пристроєм використаємо такі ж самі елементи, які повинні бути б використані для розробки реального пристрою, з’єднавши все згідно схеми електричної принципової. Досліджувана схема зображена на рисунку 4.

Порядок симуляції роботи схеми:

- зібрати схему в Tinkercad;

- закачати прошивку до мікроконтролера Arduino NANO;

- перевірка режимів роботи досліджуваної схеми;

Режими роботи поділено на:

- Запуск

- Сигналізацію рівня заряду світлодіодами і бузером

- Робота термометра

- Попередження про наявний газ

Моделювання в Tinkercad дає можливість показати усі режими роботи пристрою. Але недоліком такого моделювання є, що не факт що на реальному «залізі» воно буде коректно працювати.

Рисунок 4 – Схема контролера акумулятора

Рисунок 5 – Запуск приладу

Рисунок 6 – Рівень заряду менше 60

Рисунок 7 – Рівень заряду менше 30

Рисунок 8 – Рівень заряду менше 10

Рисунок 9 – Зміна температури

Рисунок 10– Зміна температури

Рисунок 11 – Наявність газу

Рекомендації щодо використання приладу.

Прилад можна використовувати можна використовувати, для контролю автомобільного акумулятора, вимірювати його температуру та заряд і вивід на передню панель автомобіля. Доволі корисний прилад для розширення функціоналу передньої панелі і догляду за акумулятором. Також в разі виникнення загоряння  чогось під капотом  буде виділятись дим, який «замітить» датчик газу і попередить власника автомобіля.

ВИСНОВОК

В результаті проходження практики був розроблений контролер акумулятора, на основі мікроконтролера Arduino Nano, яка працює таким чином: при запуску виводить на дисплей поточний заряд і температуру акумулятора, якщо заряд перетинає деякий поріг змінюється колір світлодіода: зелений світлодіод має світитися, коли рівень заряду більше 75%, жовтий світлодіод, коли рівень заряду більше 30% і червоний світлодіод в інших видках. Коли рівень заряду буде менше 10% має спрацьовувати звукова сигналізація із виведенням інформації на LCD екран про необхідність зарядки. Також при появі газу (наприклад диму), давач газу його фіксує і оповіщає через бузер і повідомленням на дисплей LCD.

В першому розділі була розроблена структурна схема, яка складається з таких блоків: джерело живлення, Arduino NANO, 3-ох світлодіодів (червоного, жовтого та зеленого), бузера, давача температури, давача газу, потенціометра, I2C конвертора та LCD дисплею. Основною частиною приладу є Arduino NANO, що відповідає безпосередньо за керування всією системою.

В другому розділі розроблено алгоритм роботи програми та код для програмування Arduino Nano для пристрою.

Практичне виконання пристрою, де для початку було виконане моделювання в Tinkercad. Потім розроблено схему на макетній платі та тестування готового пристрою.